MỤC LỤC

REPORT 0: Thực hành Linux và Shell

REPORT 1: Sử dụng thư viện WiringPi

REPORT 2: Điều khiển LED trên kernel của RASPBERRY

REPORT 3: Điều khiển LED trên User Space

REPORT 4: Điều khiển giao tiếp I2C qua Driver

BÁO CÁO THỰC TẬP NHÚNG

Ngày:12/03/2025

REPORT 0: Thực hành Linux và Shell

LỚP: 22119CL3B

| MSSV | HỌ VÀ TÊN | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- |
| 22119137 | Đặng Hưng Thịnh |  |
| 22119095 | Trần Tuấn Kiệt |  |
| 22119130 | Phạm Duy Tân |  |
| 22119112 | Trần Huỳnh Như |  |

Câu 1:  Chụp hình kết quả cài đặt Vmwave Workstation và Linux

Hình 1: Kết quả cài đặt Vmwave Workstation và Linux.

Câu 2: Thực hiện 1 số lệnh cơ bản về Linux

“pwd”: Hiển thị đường dẫn đầy đủ của thư mục hiện tại.

Hình 2: Kết quả lệnh pwd “ls”: Liệt kê các tập tin và thư mục trong thư mục hiện tại.

Hình 3: Kết quả lệnh ls

“ls -a”: hiển thị tất cả các tập tin, bao gồm cả các tập tin ẩn.

Hình 4: Kết quả lệnh ls-a

“ls -l”: hiển thị thông tin chi tiết về các tập tin và thư mục, bao gồm quyền truy cập, chủ sở hữu, nhóm, kích thước, ngày và thời gian tạo và tên tập tin.

Hình 5: Kết quả lệnh ls-l

“mkdir”: để tạo thư mục

Hình 6: Kết quả lệnh mkdir

“rmdir”:xoá thư mục

Hình 7: Kết quả lệnh rmdir

“touch”: tạo tệp tin

Hình 8: Kết quả lệnh touch

“rm”: xoá tệp tin

Hình 9: Kết quả lệnh rm

“cd”: Di chuyển đến một thư mục khác.

Hình 10: Kết quả lệnh cd

“cp”: Sao chép thư mục, tập tin

Hình 11: Kết quả lệnh cp khi copy file helo.c vào thư mục tinh_make

“clear”: xoá màn hình Terminal

Hình 12: Khi gõ lệnh clear

Hình 13: Kết quả khi xoá Terminal

BÁO CÁO THỰC TẬP NHÚNG

Ngày:05/03/2025

REPORT 1: Kết nối Raspberry điều khiển LED dùng thư viện WiringPi

LỚP: 22119CL3B

| MSSV | HỌ VÀ TÊN | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- |
| 22119137 | Đặng Hưng Thịnh |  |
| 22119095 | Trần Tuấn Kiệt |  |
| 22119112 | Trần Huỳnh Như |  |
| 22119130 | Phạm Duy Tân |  |

Thêm thư viện wiringPi:

sudo apt-get update sudo apt-get upgrade git clone https://github.com/wiringpi/wiringpi cd wiringpi ./build gpio -v -Dùng lệnh “ nano nhu.c” để tạo file nhu.c

Hình 1: Code nhu.c

- Biên dịch gcc cho file nhu1.c:

Dùng lệnh: “gcc -o nhu1 nhu.c -l wiringPi”

Hình 2: Thực hiện lệnh gcc tạo ra file nhu.o

- Cấp quyền cho file nhu1

Dùng lệnh: “sudo chmod 777 nhu1”

Hình 3: Cấp quyền cho  file nhu1

-Chạy nhu1:

Dùng lệnh: “./nhu1”

Hình 4: Chạy  file nhu1

-Kết quả:

Hình 5: Led sáng

Hình 6: Led tắt

BÁO CÁO THỰC TẬP NHÚNG

Ngày:12/03/2025

REPORT 2: Điều khiển LED trên kernel của RASPBERRY

LỚP: 22119CL3B

| MSSV | HỌ VÀ TÊN | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- |
| 22119137 | Đặng Hưng Thịnh |  |
| 22119095 | Trần Tuấn Kiệt |  |
| 22119130 | Phạm Duy Tân |  |
| 22119112 | Trần Huỳnh Như |  |

Câu 1:  Tạo file LED.c và file Makefile:

Bằng cách sử dụng câu lệnh “nano blink.c Makefile”

Hình 1: Hình tạo file blink.c và file Makefile.

- SOURCE CODE DRIVER:

#include <linux/fs.h> #include <linux/cdev.h> #include <linux/init.h> #include <linux/device.h> #include <linux/module.h> #include <linux/kernel.h> #include <linux/uaccess.h> #include <linux/io.h> #include <linux/kthread.h> #include <linux/delay.h> #define DRIVER_NAME "gpio17_driver" #define DRIVER_CLASS "gpio_class" #define BCM2711_GPIO_ADDRESS 0xFE200000 // Base address GPIO trên RPi 4 #define GPIO_PIN 17 // Sử dụng GPIO 17 static dev_t dev_no; static struct cdev dev; static struct class *cls; static void __iomem *gpio_base; static struct task_struct *blink_thread = NULL; // Luồng nhấp nháy LED static bool blink_flag = false; // ========================== GPIO ========================== static void gpio_init(void) { unsigned int *gpio_sel_reg = (unsigned int *)(gpio_base + (GPIO_PIN / 10) * 4); unsigned int shift = (GPIO_PIN % 10) * 3; *gpio_sel_reg &= ~(0b111 << shift); // Clear bits *gpio_sel_reg ¦= (0b001 << shift); // Set output mode } static void gpio_set(void) { unsigned int *gpio_set_reg = (unsigned int *)(gpio_base + 0x1C); *gpio_set_reg = (1 << GPIO_PIN); } static void gpio_clr(void) { unsigned int *gpio_clr_reg = (unsigned int *)(gpio_base + 0x28); *gpio_clr_reg = (1 << GPIO_PIN); } // ======================== Thread ========================== static int blink_function(void *data) { while (!kthread_should_stop()) { if (blink_flag) { gpio_set(); msleep(1000); // Bật LED 1 giây gpio_clr(); msleep(1000); // Tắt LED 1 giây } else { gpio_clr(); // Đảm bảo LED tắt break; } } return 0; } // ==================== File Operations ===================== static int device_open(struct inode *device_file, struct file *instance) { printk("GPIO17 Driver: Opened\n"); return 0; } static int device_close(struct inode *device_file, struct file *instance) { printk("GPIO17 Driver: Closed\n"); return 0; } static ssize_t device_write(struct file *file, const char *user_buffer, size_t size, loff_t *offs) { char user_data[10]; memset(user_data, 0, sizeof(user_data)); if (copy_from_user(user_data, user_buffer, size)) { return -EFAULT; } printk("GPIO17 Driver: Received command: %s\n", user_data); if (strncmp(user_data, "1", 1) == 0) { printk("GPIO17 ON (Steady)\n"); blink_flag = false; if (blink_thread) { kthread_stop(blink_thread); blink_thread = NULL; } gpio_set(); } else if (strncmp(user_data, "0", 1) == 0) { printk("GPIO17 OFF\n"); blink_flag = false; if (blink_thread) { kthread_stop(blink_thread); blink_thread = NULL; } gpio_clr(); } else if (strncmp(user_data, "blink", 5) == 0) { printk("GPIO17 Blink Mode\n"); blink_flag = true; if (!blink_thread) { blink_thread = kthread_run(blink_function, NULL, "blink_thread"); } } return size; } static struct file_operations fops = { .owner = THIS_MODULE, .write = device_write, .open = device_open, .release = device_close, }; // ==================== Module Lifecycle ==================== static int __init device_driver_init(void) { if (alloc_chrdev_region(&dev_no, 0, 1, DRIVER_NAME) < 0) { printk("GPIO17 Driver: Failed to allocate device number\n"); return -1; } printk("GPIO17 Driver: Major - %d, Minor - %d\n", MAJOR(dev_no), MINOR(dev_no)); if ((cls = class_create(DRIVER_CLASS)) == NULL) { unregister_chrdev_region(dev_no, 1); printk("GPIO17 Driver: Failed to create class\n"); return -1; } if (device_create(cls, NULL, dev_no, NULL, DRIVER_NAME) == NULL) { class_destroy(cls); unregister_chrdev_region(dev_no, 1); printk("GPIO17 Driver: Failed to create device file\n"); return -1; } cdev_init(&dev, &fops); if (cdev_add(&dev, dev_no, 1) < 0) { device_destroy(cls, dev_no); class_destroy(cls); unregister_chrdev_region(dev_no, 1); printk("GPIO17 Driver: Failed to register device\n"); return -1; } gpio_base = ioremap(BCM2711_GPIO_ADDRESS, PAGE_SIZE); if (!gpio_base) { printk("GPIO17 Driver: Failed to map GPIO memory\n"); return -1; } gpio_init(); printk("GPIO17 Driver: Initialized successfully\n"); return 0; } static void __exit device_driver_exit(void) { if (blink_thread) { kthread_stop(blink_thread); blink_thread = NULL; } iounmap(gpio_base); cdev_del(&dev); device_destroy(cls, dev_no); class_destroy(cls); unregister_chrdev_region(dev_no, 1); printk("GPIO17 Driver: Unloaded successfully\n"); } module_init(device_driver_init); module_exit(device_driver_exit); MODULE_LICENSE("GPL"); MODULE_AUTHOR("Your Name"); MODULE_DESCRIPTION("GPIO 17 Control Driver for Raspberry Pi 4");

Câu 4: Thực hiện make file:

Dùng câu lệnh “make”

Hình 3: Hình thực hiện lệnh make.

Câu 5: Sao chép tệp blink.ko an toàn qua ssh tới thư mục kiet của máy đích với user là pc và địa chỉ IP là 192.168.13.248.

Hình 4: Hình thực hiện sao chép tệp.

Câu 6: Kết nối từ xa đến raspberry thật mang user là pc và địa chỉ IP là 192.168.13.248 thông qua giao thức ssh.

Hình 5: Hình thực hiện kết nối từ xa đến raspberry thật.

Câu 7: Nạp blink.ko vào hệ thống:

Hình 6: Hình thực hiện nạp module kernel vào hệ thống.

Câu 8: Xem các thông báo  mới nhất của hệ thống, đặc biệt là thông tin liên quan đến kernel: Dùng lệnh: “ dmesg | tail”

Hình 7: Kết quả thực hiện lệnh.

Câu 9: Điều khiển đèn led:

- Điều khiển led sáng:

Hình 8: Kết quả led đã sáng.

- Điều khiển led tắt:

Hình 9: Kết quả led đã tắt.

BÁO CÁO THỰC TẬP NHÚNG

Ngày:12/03/2025

REPORT 3: Điều khiển LED trên User Space

LỚP: 22119CL3B

| MSSV | HỌ VÀ TÊN | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- |
| 22119095 | Trần Tuấn Kiệt |  |
| 22119112 | Trần Huỳnh Như |  |
| 22119130 | Phạm Duy Tân |  |
| 22119137 | Đặng Hưng Thịnh |  |

Tạo make file :

-nano blink.c

-make all

Tạo file out:

-nano usr_space.c

- gcc usr_space_app.c -o out

Tiến hành kết nối qua rap pi4:

Hình 1. Kết nối máy qua rap pi4

- scp -r *.ko pc@192.168.13.248: /home/pc/Downloas/tan *tren rasp

-scp /home/sn/Downloads/usr_space/out pc@192.168.13.248:/home/pc/Downloads/

*Câu lệnh thực thi trên Command rap pi4:

-Truy xuất vào đường dẫn chứa file blink.ko và file out

Hình 2. Kiểm tra phiên bản file thực thi

-Kiểm tra file blink ko:  ls

+cấp quyền cho file blink.ko

Hình 3. Cấp quyền cho file bink.k0

Hình 4. Cấp quyền cho file out

+Cấp quyền thực thi :sudo chmod 666 /dev/gpio17_driver

+Cấp quyền thực thi cho out : chmod +x out

-Tiến hành chạy lệnh :./out

BÁO CÁO THỰC TẬP NHÚNG

Ngày:12/03/2025

REPORT 4: Điều khiển giao tiếp I2C qua Driver

LỚP: Nhóm 0

| MSSV | HỌ VÀ TÊN | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- |
| 22119137 | Đặng Hưng Thịnh |  |
| 22119095 | Trần Tuấn Kiệt |  |
| 22119130 | Phạm Duy Tân |  |
| 22119112 | Trần Huỳnh Như |  |

1. Tạo file myi2c và tạo Makefile

Hình 1. Tạo file myi2c và Makefile 2. Tạo file  lcdtest.c và tạo file out

Hình 2. Tạo file lcdtest.c và tạo file out

Hình 3. Các file có được sau khi make all

3. Kết nối với Rasberry, truyền Makefile và file out cho Rasberry

Hình 4. Các file .ko  và out được truyền qua rasPi 4. Trên terminal của Rasberry:

Hình 5:Cấp quyền cho các file .ko và file out, rồi thực thi

5.Kết quả

Hình 6: Kết quả hiển thị trên LCD